ООО «НПП «Прогресс»

Спецификация реализации службы сообщений.

«Progress-01»

Версия 1.3

Авторы:  М.С. Жила, Соколов Д. Г.

Дата:4.05.2012

Сеанс связи устройства с сервером	3

1.  Сеанс связи устройства с сервером	3

Сообщения	5

1.  Сообщения	5

Идентификация 	5

2.  Идентификация устройства	5

3.  Полная идентификация устройства	6

4.  Текущее состояние с координатами	7

Исторические данные (журнал)	8

5.  Исторические данные (журнал)	8

Синхронизация последней записи в журнале и в БД на сервере.	8

1.5.1.  Синхронизация последней записи в журнале и в БД на сервере.	8

Записи из журнала	9

1.5.2.  Записи из журнала	9

Пустое сообщение	9

6.  Пустое сообщение	9

7.  Текстовое сообщение	10

8.  Аварийные сообщения	10

1.8.1.  Применение аварийных сообщений	10

1.8.2.  Аварийные сообщения	11

Приложение 1	12

# Предисловие

Данный документ содержит описание протокола Progress разработанного в ООО «НПП «Прогресс».

Мы приветствуем предложения, дополнения, изменения и комментарии к данному документу. Такие предложения могут быть отправлены по электронной почте.

# Контакты участников разработки спецификации

| Контактное лицо | Должность | Контактная информация |
| --- | --- | --- |
| Жила Михаил | Главный инженер |  |
| Соколов Дмитрий | Инженер программист |  |

# Введение

Протокол Progress описывает типы сообщений и порядок их обмена между сервером и устройством слежения (УС).

Бинарные данные имеют организацию Little-endian (дополнительная информация — по адресу http://en.wikipedia.org/wiki/Endianness).

Типы данных соответствуют типам языка C (си).

Для передачи строки сначала передается ее длина (unsigned short), а далее сама строка, в конце строки передается контрольная сумма CRC32.

Например:

Строка «ABC» в памяти примет вид:

| 03 | 00 | 41 | 42 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 'A' | 'B' | 'C' | CRC |  |  |  |

## Сеанс связи устройства с сервером

Весь обмен данными между сервером и трекером ведется путем обмена сообщениями по протоколу TCP/IP.

Соединение инициализируется УС. Устройство выступает в роли TCP-клиента, сервер — в роли TCP-сервера.

После открытия сокета устройство передает серверу идентификационную информацию (свой номер, пароль, imei, imsi). После этого сеанс связи считается открытым.

Далее сервер начинает посылает запрос на соответствие номера сообщения в БД сервера и в журнале УС, на которые устройство отправляет соответствующий ответ.

Устройство может отправлять сообщения и без запроса от сервера. Например, оно может быть запрограммировано на периодическую передачу текущей координаты и показаний датчиков или отправлять сообщении о каком-либо событии.

## Сообщения

В общем случае сообщение состоит из заголовка сообщения и тела сообщения:

| Заголовок | Тело сообщения |
| --- | --- |

- Структура сообщения.

Сообщение всегда имеет заголовок, который содержит тип сообщения и длину тела сообщения, а тело сообщения — необязательно.

В общем случае сообщение будет иметь вид:

  - Структура сообщения

| № | Наименование поля | Тип данных | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип сообщения | INT16U | type |
| 2 | Длина тела сообщения | INT16U | bodySize |
| 3 | Тело сообщения | INT8U[bodySize] | body |
| 4 | Контрольная сумма | INT32U | CRC32 |

В данной версии протокола поле CRC32 не используется и оно имеет нулевые значения.

Типы сообщений и аварийных сообщений указаны в приложении №1.

## Идентификация устройства

Сообщение идентификации устройства имеет тип MSG_IDENT.

  - Тело сообщения «Идентификатор устройства»

| № | Наименование поля | Тип данных | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор | INT32U | id |
| 2 | Длина поля «пароль» | INT16U | len |
| 3 | Пароль | INT8U[len] | pswd |
| 4 | Длина поля «imsi» | INT16U | len_imsi |
| 5 | Идентификатор SIM-карты | INT8U[len_imsi] | imsi |
| 6 | Длина поля «imei» | INT16U | len_imei |
| 7 | Идентификатор передающего уст-ва | INT8U[len_imei] | imei |

Сочетание полей идентификатор и Imei является уникальным для каждого устройства.

## Полная идентификация устройства

Сообщение идентификации устройства имеет тип MSG_IDENT_FULL.

  - Тело сообщения «Идентификатор устройства»

| № | Наименование поля | Тип данных | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор | INT32U | id |
| 2 | Длина поля «пароль» | INT16U | len |
| 3 | Пароль | INT8U[len] | pswd |
| 4 | Длина поля «imei» | INT16U | len_imei |
| 5 | Идентификатор SIM-карты | INT8U[len_imei] | imei |
| 6 | Длина поля «imsi» | INT16U | len_imsi |
| 7 | Идентификатор передающего уст-ва | INT8U[len_imsi ] | imsi |
| 8 | Версия железа | INT32U | Ver_dev |
| 9 | Версия прошивки | INT32U | Ver_progr |
| 10 | Версия bootloader-а | INT32U | Ver_boot |

Поля идентификатор и Imei является уникальным для каждого устройства.

На железку одной версии нельзя ставить прошивку под другую версию железа. Блок не будет корректно работать.

В данной версии протокола поле 10 будет константой и равно 1.

Значения которые могут принимать поля 8 и 9 см в приложении.

## Текущее состояние с координатами

Тело сообщения с ГЛОНАСС/GPS-данными от устройства (тип — MSG_POINT) имеет следующую структуру:

  - Тело сообщения «Текущее состояние с координатами»

| № | Наименование поля | Тип данных | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс сообщения | INT32U | recIndex |
| 2 | Время измерения | INT32U | observationTime |
| 3 | Широта | INT32U | lat |
| 4 | Долгота | INT32U | lon |
| 5 | Скорость над поверхностью земли, км/ч (в сотых долях) | INT32U | speed |
| 6* | Направление движения, градусы (в сотых долях) | INT16U | heading |
| 7* | Высота над уровнем моря, м (в сотых долях) | INT16U | altitude |
| 8 | Количество спутников в решении | INT8U | sat |
| 9 | Уровень сигнала GSM | INT8U | gsm |
| 10 | Текущий пробег | INT32U | mileage |
| 11 | Флаг дополнительных сообщений | INT64U | Побитовый код сообщения |
| 12 | Блок дополнительных сообщений | см. ниже |  |

* две младшие цифры — десятичная дробная часть (например, speed=3245 — это 32.45км/ч).

Время измерения привязано к универсальному координированному времени (UTC) и равняется количеству секунд прошедших с 1 января 1970г. 00:00:00 GMT.

Широта и долгота хранятся в условных единицах, и рассчитываются по формулам:

lat = (INT32U) ((ШИРОТА_В_ГРАДУСАХ / 180.0) * 0x7FFFFFFF)

и

lon = (INT32U) ((ДОЛГОТА_В_ГРАДУСАХ / 180.0) * 0x7FFFFFFF).

Северная широта берется со знаком «+», южная - со знаком «-».

Восточная долгота берется со знаком «+», западная - со знаком «-».

Например:

Имеем географические координаты точки S 403030,50 E1791500,00.

Переводим в градусы:

S 403030,50= -40,5084722222

E1791500,00 = +179,25

Далее полученные величины подставляем в формулы:

lat =  (-40,5084722222 / 180,0) * 2147483647 = -483284898 = 0xE331A85E

lon = (179,25 / 180,0) * 2147483647 = 2138535798 = 0x7F777776

Для обратного перевода применяются формулы:

ШИРОТА_В_ГРАДУСАХ  = ((double)lat) / 0x7FFFFFFF * 180.0

ДОЛГОТА_В_ГРАДУСАХ  = ((double)lon) / 0x7FFFFFFF * 180.0

  - Блок дополнительного сообщения «Аналоговые входы»

| № | Наименование поля | Тип данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество аналоговых входов | INT16U |
| 2 | Значение входа AI01 | INT16U |
| 3 | Значение входа AI02 | INT16U |
| 4 | Значение входа AI0n... | INT16U |

Бит объявления присутствия блока 0х01

  - Блок дополнительного сообщения «CAN-адаптер»

| № | Наименование поля | Тип данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длина сообщения | INT16U |
| 2 | Тело сообщения от адаптера как есть | INT8U[ ] |

Бит объявления присутствия блока 0х02

## Исторические данные (журнал)

## Синхронизация последней записи в журнале и в БД на сервере.

Запрос синхронизации индекса записи имеет тип MSG_LOG_SYNC.

Инициируется обмен индексами устройством.

Тело сообщения имеет следующую структуру:

  - Тело сообщения «Синхронизация индекса записи»

| № | Наименование поля | Тип данных | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс записи в журнале или в БД | INT32U | Index |

При подключении к серверу блок  начинает отсылать свои текущие координаты. Сервер из этого сообщения считывает последний индекс журнала блока и запоминает его. После этого сверяет его с индексом журнала на сервере. Если индекс журнала на сервере меньше чем в блоке сервер отсылает свой индекс блоку( тип сообщения MSG_LOG_SYNC). Блок отсылает серверу сообщение типа  MSG_LOGMSG. Сервер заносит эти данные в журнал и отсылает блоку новый индекс записи в своем журнал. Этот алгоритм продолжается пока индексы  не сравняются.

## Записи из журнала

Сообщение содержащее записи из журнала имеет тип MSG_LOGMSG и структуру тела сообщения, как представлено в следующей таблице:

  - Тело сообщения «Записи из журнала»

| № | Наименование поля | Тип данных | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество записей | INT16U | recordsCount** |
| 2* | Запись в журнале | см. ниже |  |

Запись в журнале содержит сообщение типа MSG_POINT или MSG_ALARM.

*  поле 2 повторяются recordsCount раз.

** Количество записей (recordsCount) подбирается таким образом чтобы общая длина пакета не превышала 960 байт.

## Пустое сообщение

Сообщение предназначено для отладки и не подразумевает выполнения каких-либо действий со стороны сервера или устройства.

Тип сообщения — MSG_NULL. Тело сообщения отсутствует.

## Текстовое сообщение

Тело текстового сообщения от устройства (тип — MSG_TEXT) имеет следующую структуру:

  - Тело сообщения «Текстовое сообщение»

| № | Наименование поля | Тип данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип текстового сообщения | INT16U |
| 2 | Длина поля 3 | INT16U |
| 3 | Поле с текстом сообщения | INT8U[ ] |

Это сообщение используется для передачи текстовых данных между блоком и сервером

Текстовое сообщение подтипа TEXT_BALANCE:

  - Блок дополнительного сообщения «CAN-адаптер»

| № | Наименование поля | Тип данных |
| --- | --- | --- |
| 1* | Оператор сим карты | INT8U[ ] |
| 2* | Сообщение с текстом ответа на запрос баланса | INT8U[ ] |

* поле 1 и поле 2 разделены “ : “

## Аварийные сообщения

## Применение аварийных сообщений

В некоторых случаях существует необходимость доставить информацию о какой-то экстренной ситуации. Например, нажатие в случае опасности тревожной кнопки водителем или срабатывание сигнализации.

Для гарантированной внеочередной доставки сообщений применяются аварийные сообщения.

Аварийные сообщения содержат ту же информацию, что и простые. Их отличие от простых сообщений состоит в том, что они будут передаваться устройством до тех пор, пока тот не получит от сервера подтверждение о доставке.

## Аварийные сообщения

Аварийными могут быть следующие виды сообщений:

  - Типы аварийных сообщений

| Тип сообщения | Значение | Содержание |
| --- | --- | --- |
| MSG_ALARM | 200 (0x00C8) | Содержит те же поля что и MSG_POINT |
| MSG_ALARM_RECIEVED | 201 (0x00C9) | Пустое тело |

Аварийное сообщение типа MSG_ALARM отсылается блоком мониторинга на сервер.  Блок мониторинга отсылает на сервер одно и то же тревожное сообщение пока не получит ответ от сервера (сообщение о приеме текущего аварийного сообщения).

Аварийное сообщение типа MSG_ALARM_RECIEVED отсылается сервером на блок мониторинга для подтверждения приема аварийного сообщения.

# Приложение 1

Таблица П1. Типы сообщений

| Обозначение | Значение (dec) | Тип |
| --- | --- | --- |
| MSG_NULL | 0 | Пустышка |
| MSG_IDENT | 1 | Идентификационный номер |
| MSG_IDENT_FULL | 2 | Идентификационный номер блока с полными данными о блоке |
| MSG_POINT | 10 | Данные о положении, скорости, направлении движения и т.д. |
| MSG_LOG_SYNC | 100 | Индекс последней записи журнала или записи в БД |
| MSG_LOGMSG | 101 | Запись из журнала |
| MSG_TEXT | 102 | Текст (тестовое сообщение) |
| MSG_ALARM | 200 | Аварийное сообщение |
| MSG_ALARM_RECIEVED | 201 | Подтверждение аварийного сообщения |

Таблица П2. Подтипы текстовых сообщений(MSG_TEXT)

| Обозначение | Значение (dec) | Тип |
| --- | --- | --- |
| TEXT_BALANCE | 1 | Сообщение с балансом на сим карте |

Таблица П3. Типы данных

| Типы данных в документе | Длина(байт) |
| --- | --- |
| INT8U | 1 |
| INT16U | 2 |
| INT32U | 4 |
| INT64U | 8 |

Структура файлов настроек блока.

Файл состоит из строк. Каждая строка заканчивается знаками <CR><LF>, где:

<CR> - Carriage Return = 013 (0x0D),

<LF> - Line Feed = 010 (0x0A).

Поле 1 в таблице П6 и П7 должны быть одинаковы. Если в эти поля отличаются, то текущие настройки в блоке будут настроены по умолчанию.

Таблица П4. Структура файла глобальных настроек

| № | пример | Описание данных содержащихся в строке |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000525 | Номер блока, в интервале от 0 до 4294967295 |
| 2 | 192.124.179.085 | IP сервера мониторинга. Длина 15байт. Если в номере 2 цифры то перед ними надо записать 0 |
| 3 | 4321 | Порт сервера мониторинга в интервале от 0 до 65535 |
| 4 | “1111” | Пароль сервера мониторинга (максимум 10 символов) |
| 5 | 192.124.179.085 | Запрещено изменять. |
| 6 | 4321 | Запрещено изменять. |
| 7 | “1111” | Запрещено изменять. |
| 8 | 192.124.179.085 | Запрещено изменять. |
| 9 | 4321 | Запрещено изменять. |
| 10 | “1111” | Запрещено изменять. |
| 11 | 2 | Зарезервировано По умолчанию=2) Запрещено изменять. |
| 12 | “inet” | APN (точка доступа) (максимум 32 символов) |
| 13 | “qwerty” | Login (имя доступа) (максимум 16 символов) |
| 14 | “qwerty” | пароль доступа (максимум 16 символов) |
| 15 | 9600 | UART0( по умолчанию 115200) |
| 16 | 115200 | UART1( по умолчанию 115200) Запрещено изменять. |
| 17 | 115200 | UART2( по умолчанию 115200) |
| 18 | 9600 | UART3( по умолчанию 9600) Запрещено изменять. |
| 19 | 6545 | пин сим карты |
| 20 | 158:158:158:158:158:158:158:158 | Запрещено изменять. |

Таблица П5. Структура файла настроек алгоритмов работы блока

| № | пример | Описание данных содержащихся в строке |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000525 | Номер блока, в интервале от 0 до 4294967295 |
| 2 | LOG:001 | Сообщение записываемое в журнал (последние три цифры информационные) (возможные значения см в П6) |
| 3 | MESSAGE:001 | Сообщение отправляемое на сервер (последние три цифры информационные) (возможные значения см в П6) |
| 4 | 30 | Время между повторным подключением к серверу(с) |
| 5 | 30 | Время между посылками текущих координат на сервер (с) |
| 6 | 300 | Время между опросами аналоговых входов(мс) |
| 7 | Мегафон:*100#:21600:1 | Настройка мониторинга баланса на сим карте,время -(с) |
| 8 | 0:0:0:0:0:0:1:1 | Типы обработчиков аналоговых входов(Таблица П7) |
| 9 | 0:0:0:0:0:0:30000:6000 | Верхний порог срабатывания аналогового входа(мВ) |
| 10 | 0:0:0:0:0:0:11000:3500 | Нижний порог срабатывания аналогового входа(мВ) |
| 11 | 1:1:1:1:1:1:1:1 | Паузами между срабатываниями тревоги по аналоговым входам (с) |
| 12 | 0:0:0:0:0:0 | Начальное положение выходов |
| 13 | 0:1:2:3:3:3:3:3 | Типы обработчиков выходов(Таблица П7) |

Таблица П6.Варианты значений в полях 2 и 3 таблицы П7

| Типы данных в документе | Длина(байт) |
| --- | --- |
| 0 | Сообщения отключены |
| 1 | Сообщения включены |
| 2 | Зарезервировано |

Таблица П7. Типы обработчиков аналоговых входов

| Типы данных в документе | Длина(байт) |
| --- | --- |
| 0 | Без обработки |
| 1 | Тревожный вход(круглосуточный) |
| 2 | Тревожный вход(при постановке на охрану) |
| 3 | Снятие с охраны / постановка на охрану |
| 4 | Датчик топлива(аналоговый датчик) |
| 5 | Без тревожный вход мониторинга аналоговых датчиков |
| 6 | Зарезервировано |
| ---- | ---- |
| 12 | Поточный датчик OVAL Flowmate Super Micro 39 (ненормированный импульс) |
| 13 | зарезервировано |
| 14 | поточный датчик OVAL Flowmate Super Micro 40 (ненормированный импульс) |
| 15 | поточный датчик OVAL Flowmate Super Micro 40 (нормированный импульс) |
| 16 | поточный датчик OVAL Flowmate Super Micro 41 (ненормированный импульс) |
| 17 | поточный датчик OVAL Flowmate Super Micro 41 (нормированный импульс) |
| 18 | поточный датчик OVAL Flowmate Super Micro 45 (ненормированный импульс) |
| 19 | поточный датчик OVAL Flowmate Super Micro 45 (нормированный импульс) |

Таблица П8. Типы обработчиков выходов

| Типы данных в документе | Длина(байт) |
| --- | --- |
| 0 | Постановка/снятие с охраны (вкл./выкл. выход) |
| 1 | вкл/выкл выход только в режиме охраны при тревоге |
| 2 | сервисный(вкл при инициализации сим карты) |
| 3 | зарезервировано |
| 4 | зарезервировано |