Тип объекта МТА6CAN + CANlog (M330/440) + 6_Fuels v3.1

# Табл. 1 – Страница данных журнала DataLogger

| Адрес(hex) | D7 | D6 |  | D5 | D4 | D3 |  |  | D2 |  | D1 | D0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Format | mFD |
| 0 | Широта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Float32(C) | Местоположение, время, Статус МТА (записываются и выводятся всегда) |
| 1 | Широта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Широта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Широта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Float32(C) |  |
| 5 | Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Время GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Float32(C) |  |
| 9 | Время GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Время GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В | Время GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | Неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 |  |
| D | Неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Статус терминала* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| F–10 | Высота, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sign Int16 | Навигац. пар-ры 0 |
| 11 | Скорость мгновенная (модуль км/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 12 | Направление (угол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sign Byte |  |
| 13–16 | Пробег, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Float32 |  |
| 17–1A | Аккумулятор расхода топлива, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Float32 | Топливо, моточасы 1 |
| 1B–1E | Моточасы, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Float32 |  |
| 1F | Уровень топлива, %, 1 у.е.=0.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 20–21 | Скорость двигателя, 1 у.е.=0.125 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 | Доп. пар-ры CAN 2 |
| 22 | Положение педалей водителя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 23 | Температура двигателя, C, -40C смещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 24–25 | Сервисный пробег, 1 у.е.=5 км, -160635 км смещение*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 |  |
| 26–27 | Уровень топлива, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 | АЦП 3 |
| 28–29 | АЦП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 |  |
| 2A–2B | АЦП 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 |  |
| 2C–2D | АЦП 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 |  |
| 2E | Температура внешнего датчика MicroLan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sign Byte | Датчики 4 |
| 2F | Управление (4 бита) |  |  |  |  |  | Текущее состояние сухих контактов**** (4 ст. бита) |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 30 | Текущее состояние сухих контактов**** (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 31 | РЕЗЕРВ (4 бит) |  |  |  |  |  | Предыдущее состояние сухих контактов**** (4 ст. бита) |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 32 | Предыдущее состояние сухих контактов**** (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 33 | Напряжение батареи (6 бит) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ст. бита |  |  | Byte | Системн. пар-ры 5 |
| 34 | Напряжение бортового питания (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 35 | Температура чипа микроконтроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sign Byte |  |
| 36 | Уровень GSM (3 бита) |  |  |  |  |  |  | Кол-во спутников (5 бит) |  |  |  |  | Byte |  |
| 37-40 | Нагрузка на ось 1, 1 у.е.=0.5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 | Нагрузка на оси, Доп. сч. топлива,доп. термо-метры 6 |
|  | Нагрузка на ось 2, 1 у.е =0.5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка на ось 5, 1 у.е.=0.5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 |  |
| 41 | Статус (2 бита)* |  | Доп. расходомер 1 (6 ст. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 42 | Доп. расходомер 1 (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 43 | Доп. термометр 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sign Byte |  |
| 44 | Статус (2 бита)* |  | Доп. расходомер 2 (6 ст. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 45 | Доп. расходомер 2 (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 46 | Доп. термометр 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sign Byte |  |
| 47 | Статус (2 бита)* |  | Доп. расходомер 3 (6 ст. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 48 | Доп. расходомер 3 (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 49 | Доп. термометр 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sign Byte |  |
| 4A | Статус (2 бита)* |  | Доп. расходомер 4 (6 ст. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 4B | Доп. расходомер 4 (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 4C | Доп. термометр 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sign Byte |  |
| 4D | Статус (2 бита)* |  | Доп. расходомер 5 (6 ст. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 4E | Доп. расходомер 5 (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 4F | Доп. термометр 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sign Byte |  |
| 50 | Статус (2 бита)* |  | Доп. расходомер 6 (6 ст. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 51 | Доп. расходомер 6 (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 52 | Доп. термометр 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sign Byte |  |
| 53–56 | Доп. аккумулятор расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Long32 |  |
| 57–59 | Security state flags (M330/440) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte | Доп. блок пара-метров (M330) 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 5A–5D | Koнтроллеры аварии (M330/440) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 5E–75 | РЕЗЕРВ (24 байт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 76-7D | Битовая маска событий (max=64 соб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7E | Control Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7F | Контрольная сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Статус доп. расходомера (побитно):

| 1 | 0 |
| --- | --- |
| Сост. ошибки | Наличие сигнала |

*Статус терминала (побитно):

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угон | GPS приемник в спящем режиме | Ошибка подкл. GPS-антенны | – | Используется профиль «по умолчанию» | Ошибка GPS-приемника | Поставлен на стоянку | Поставлен под охрану |

- Флаг Постановки под охрану извлекается из «Security state flags»

**Положение педалей водителя (побитно):

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нажато сцепление | Нажат тормоз | Включен круиз-контроль | Положение педали газа [0..31] |  |  |  |  |

- В модуле М330 параметры Сцепления, Круиз-контроля, педали Газа отсутствуют (поля = 0)

- Флаг нажатия Тормоза извлекается из «Security state flags»

***В модуле М330 параметр «Сервисный пробег» отсутствует (поле = 0)

****Битовое содержимое полей «Текущее/ предыдущее состояние сухих контактов» (извлекается из «Security state flags»):

| 4 ст. бита |  |
| --- | --- |
| с.к.9 | Резерв |
| с.к.10 | резерв |
| с.к.11 | резерв |
| с.к.12 | резерв |

| 8 мл. бит |  |
| --- | --- |
| с.к.1 | открыта дверь водителя |
| с.к.2 | открыты двери пассажира |
| с.к.3 | открыт багажник |
| с.к.4 | открыт капот |
| с.к.5 | резерв |
| с.к.6 | зажигание включено |
| с.к.7 | резерв |
| с.к.8 | резерв |

Ф-ция с.к.1–4

программируемая

(уст. доп. командой)

(т.е., может исп. как

обычный вход МТА, либо

как указано в табл.