新增加协议如下：

TK102项目在登录后，只做根据登录上传的时区来同步时间，其他的同步操作全部去掉。

解析登录上传的时区后，请将网站时区的选择自动更新为上传的时区，机器默认是0时区。

同步下来的时间必须是时区转换完成后的当地时间

  - 服务器设置各类报警

    - 服务器设置各类报警 请求

TCP报文

| 信息字段 | 字段值 |  | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |  |  |  |  |
| 报文类型 | 2AH |  |  |  |  |
| 报文序列号 |  | N_STRING |  | 10 |  |
| 报文内容长度 |  | BYTE |  | 1 |  |
| 报文内容 | (CMD,ALERT, alert_event_type，flag） alert_event_type为报警的类型，描述如下： 0:表示振动报警 1:表示低电报警 2:表示SOS 报警 3:表示同心圆出区域报警 4:表示超速的报警 5:表示电子栅栏（区域）报警 Flag 为开关参数：TK102项目目前只做关闭动作，因为无法确认是长连接 1：表示打开 – 预留，不起作用 0：表示关闭 – 目前震动报警不需要服务器来控制 |  |  |  |  |
| 结束标识符 | ] |  |  |  |  |

    - 服务器设置各类报警 应答

TCP报文

| 信息字段 | 字段值 |  | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |  |  |  |  |
| 报文类型 | 2BH |  |  |  |  |
| 报文序列号 |  | N_STRING |  | 10 |  |
| 报文内容长度 |  | BYTE |  | 1 |  |
| 报文内容 | （FNS，ALERT, alert_event_type，flag） |  |  |  |  |
| 结束标识符 | ] |  |  |  |  |

  - 从T卡文件读出来的GPS信息上传到服务器的协议

无网络或者GPRS连接不上保存在T卡的数据，在找回网络或者连上GPRS后，上传到服务器的协议

    - 从T卡文件读出来的GPS信息上传到服务器的协议 请求

TCP报文

| 报文字段 | 字段值 | 类型 |  | 长度（字节） |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |  |  |  |  |  |
| 报文类型 | 30H |  |  |  |  |  |
| 报文序列号 |  |  | N_STRING |  | 10 |  |
| 报文内容长度 |  |  | BYTE |  | 1 |  |
| 报文内容 | ( |  |  |  |  |  |
|  | LITV |  |  |  |  |  |
|  | 位置信息，请参考附录A |  |  |  |  |  |
|  | 终端状态，请参考附录B |  |  |  |  |  |
|  | ) |  |  |  |  |  |
| 结束标识符 | ] |  |  |  |  |  |

    - 从T卡文件读出来的GPS信息上传到服务器的协议应答

服务器只接收终端的数据，不需要作出应答。

  - 从文件里面加载的报警信息上传到服务器

    - 从文件里面加载的报警信息上传到服务器格式

短消息报文

| 信息字段 | 字段值 |  | 类型 |  |  | 长度（字节） |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息类型 | LALERT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息内容 | alert_event_type |  |  | BYTE |  |  | 1 | 为报警类型，其缺省值为0xFF 0:表示振动报警 1:表示低电报警 2:表示SOS 报警 3: 表示同心圆出区域报警 4:表示超速的报警 5:表示电子栅栏（区域）报警 |  |
|  | 位置信息，请参考附录A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Date_time | N_STRING |  |  | 12 |  |  |  | 年月日时分秒，每项2位 |
| 结束标识符 | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

TCP报文

| 信息字段 | 字段值 | 类型 |  | 长度（字节） |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |  |  |  |  |  |
| 报文类型 | 5CH |  |  |  |  |  |
| 报文序列号 |  |  | N_STRING |  | 10 |  |
| 报文内容长度 |  |  | BYTE |  | 1 |  |
| 报文内容 | 同短消息报文 |  |  |  |  |  |
| 结束标识符 | ] |  |  |  |  |  |

修改协议如下：

  - 登录

进行身份确认，进入在线模式

在原登录协议后，增加2个字段，第一个表示工作模式，第二个表示时区，请见下面的详解

    - 登录请求

TCP报文

| 报文字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |  |  |  |
| 报文类型 | 21H |  |  |  |
| 报文序列号 |  | N_STRING | 10 |  |
| 报文内容长度 |  | BYTE | 1 |  |
| 报文内容 | 见下报文内容详细说明 |  |  |  |
| 结束标识符 | ] |  |  |  |

报文内容

| 报文字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容起始符 | ( | BYTE | 1 |  |
|  | IMEI | N_STRING | 14 | 终端本身编号 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | VERSION | N_STRING | 不定 | 软件的版本号 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | MCC | N_STRING | 3 | SIM卡的移动国家代码 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | MNC | N_STRING | 3 | SIM卡的移动网络代码 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | MCC of Roaming | N_STRING | 3 | 注册网络的移动国家代码 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | MNC of Roaming | N_STRING | 3 | 注册网络的移动网络代码，不足3位，前面补0 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | ROAM | BYTE | 1 | 是否漫游 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | Battery Level | BYTE | 1 | 电池电量 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | CSQ | BYTE | 1 | 信号强度 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | Charger Status | BYTE | 1 | 是否充电 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | APN | N_STRING | 不定 | 接入点名称 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | User_Name | N_STRING | 不定 | 接入点用户名 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | PWD | N_STRING | 不定 | 接入点密码 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | Number | N_STRING | 不定 | 短消息更改的授权号码，和下面的SMS_Change_Number_Id相对应 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | Reset_Server_Flag | BYTE | 1 | 清空服务器参数设置的标志 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | SMS_Change_Number_Id | BYTE | 1 | 短消息要更改的授权号码的索引: 0 - SOS； 1 - SOS1； 2 –SOS2； 3 – SOS3； 4 - 服务中心； 5 – 短消息中心； 0xFF – 没有更改 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | is_sms_full | BYTE | 1 | 表示SIM卡短信已满的标志 1 – 表示已满 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | pwr_mode | BYTE | 不定 | 连接模式 - 0：表示正常启动。 - 1：表示短信更改IP1的重新连接。 - 2： 表示GITV重新连接。 - 3： 表示掉网的重新连接。 - 4： 表示链路检测的重新连接 - 5： 表示短信更改模式的的重新连接 - 6： 表示服务器更改IP1的的重新连接 - 7：表示更改APN的的重新连接 - 8： 表示服务器已关闭socket的重新连接 - 9：表示短信指令(恢复出厂模式)的重新连接 - 10：表示域名解析成功的重新连接 - 11：表示开机24小时后的热启动 - 12：表示服务器下发的启动间隔时间的 - 13：表示服务器下发的立即热启动 - 14：表示SIM卡掉卡后的热启动 - 15：表示短信ZDRESET,RESTART的热启动 - 16：表示终端运行在轨迹模式和不定时查询模式的时候，低电报警信息的重新连接 - 17：表示终端运行在轨迹模式和不定时查询模式的时候，按SOS键报警信息的重新连接 - 18：表示终端运行在轨迹模式和不定时查询模式的时候，电子栅栏报警信息的重新连接 - 19：表示终端运行在轨迹模式和不定时查询模式的时候，查车的重新连接 - 20：表示掉网络30分钟后的热启动 - 21：表示连接服务器失败，热启动 - 22 ：表示连接不成功，60秒后的重新 (连接当卡无钱，完成冲值后的启动,或者是GPRS附着失败的启动) - 23： 表示连接不成功，30秒后的重新连接 (连接当卡无钱，完成冲值后的启动,或者是GPRS附着失败的启动) - 24： 表示短信指令(删除帐户)的重新连接 - 25：表示GSENSOR震动报警时候的重新连接 - 26：表示终端在监听(通话)中 - 27：表示终端运行在轨迹模式和不定时查询模式的时候，GSENSOR短信修改开关的重新连接 以上的值如果是终端重新启动了则将此值+100 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | uart_flag | CHAR | 1 | 标示URT口有无输出： 1 - 有输出 0 –无输出 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | Work_mode | CHAR | 2 | 终端工作模式 00：手机模式 10：服务器短连接模式 11：服务器长连接模式 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | Time_zone | CHAR | 1 | 时区，默认时区是0时区 正时区2位表示 负时区3位表示，第一位为- |
| 内容结束符 | ) | BYTE | 1 |  |

    - 登录应答

短消息模式下无登录应答。

TCP登陆应答报文格式

| 报文字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |  |  |  |
| 报文类型 | 22H |  |  |  |
| 报文序列号 |  | N_STRING | 10 |  |
| 报文内容长度 | 与待回应的登录报文相同 |  |  |  |
| 报文内容 |  |  |  |  |
| 结束标识符 | ] |  |  |  |

  - 报警信息

报警信息由终端在检测到预定义的事件通过TCP方式发出：对于TK102，需要服务器应答，下发一个[{0000000000(CMD,GITV,10)]，终端来处理是否需要断开连接

    - 报警信息格式

短消息报文

| 信息字段 | 字段值 | 类型 |  |  | 长度（字节） |  |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息类型 | ALERT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息内容 | alert_event_type |  | BYTE |  |  | 1 |  | 为报警类型，其缺省值为0xFF 0:表示振动报警 终端没有使用 1:表示低电报警 2:表示SOS 报警 3:表示同心圆出区域报警 4:表示超速的报警 5:表示电子栅栏（区域）报警 |  |
|  | 位置信息，请参考附录A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Date_time |  |  | N_STRING |  |  | 12 |  | 年月日时分秒，每项2位 |
| 结束标识符 | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

TCP报文

| 信息字段 | 字段值 | 类型 |  | 长度（字节） |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |  |  |  |  |  |
| 报文类型 | 5EH |  |  |  |  |  |
| 报文序列号 |  |  | N_STRING |  | 10 |  |
| 报文内容长度 |  |  | BYTE |  | 1 |  |
| 报文内容 | 同短消息报文 |  |  |  |  |  |
| 结束标识符 | ] |  |  |  |  |  |