比电GPRS通信协议

版本:V1.8_20160429

目录

一.终端发送指令	2

1.链路保持	2

2.位置数据上报	3

3. 盲点补传数据	4

4.报警数据上报	4

二.平台发送指令	4

1.数据上传间隔设置	4

2.中心号码设置	5

3.控制密码设置	5

4.拨打电话	5

5.监听	5

6.SOS号码设置	6

7.IP端口设置	7

8.恢复出厂设置	7

9.设置语言和时区	7

10.SOS短信报警开关	8

11.低电短信报警开关	8

12.版本查询	8

13.重启	8

14.定位指令	9

15.关机指令	9

16.取下手环报警开关	9

17.计步功能开关	10

18.计步时间段设置	10

19.翻转检测时间段设置	11

20.免打扰时间段设置	11

21.找手表指令	11

22.小红花个数设置指令	11

23.闹钟设置指令	12

24.对讲功能	12

25.终端检测语音	13

26.短语显示设置指令	13

27.设置电话本	13

28.碰碰交好友	14

29.解除碰碰交友	14

30.情景模式	15

三.附录	16

附录一: 位置数据说明	16

该协议中所有数据都按照[厂商*设备ID*内容长度*内容]格式,其中厂商标识固定为两个字节,内容]长度固定为四个字节的ASCII码,高位在前地位在后,例如FFFF表示长度为65535.

# 一.终端发送指令

## 1.链路保持

(1)

终端发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*LK]

实例:[SG*8800000015*0002*LK]

平台回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*LK]

实例:[SG*8800000015*0002*LK]

说明:链路保持数据每5分钟发一次,若终端未收到服务器的回复,则会一分钟重连一次，重连5次后一直连接不上服务器，终端就会重启.

(2)

终端发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*LK,步数,翻滚次数,电量百分数]

实例:[SG*8800000015*000D*LK,50,100,100]

平台回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*LK]

实例:[SG*8800000015*0002*LK]

说明:链路保持数据每8分钟发一次,若终端未收到服务器的回复,则会一分钟重连一次，重连5次后一直连接不上服务器，终端就会重启.

以上两种情况都存在.

## 2.位置数据上报

终端发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*UD,位置数据(见附录一)]

实例:

[3G*9403094122*00CD*UD,180916,025723,A,22.570733,N,113.8626083,E,0.00,249.5,0.0,6,100,60,0,0,00000010,7,255,460,1,9529,21809,158,9529,63555,133,9529,63554,129,9529,21405,126,9529,21242,124,9529,21151,120,9529,63556,119,0,40.7]

说明：

数据内容:

UD,命令号

180916,日期

025723,时间

A,gps定位有效

22.570733,纬度

N,纬度表示

113.8626083,经度

E,经度表示

0.00,速度

249.5,方向

0.0,海拔

6,卫星个数

100,gsm信号强度

60,电量

0,计步数

0,翻转次数

00000010,终端状态，数据为16进制，解析成二进制为0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000

前面4个字节表示状态，后面4个字节表示报警，数据中第4位为1，对照文档最后的数据解析，表示手表静止状态。详细可参看文档最后部分。

7,基站个数

255,460,1,9529,21809,158,9529,63555,133,9529,63554,129,9529,21405,126,9529,21242,124,9529,21151,120,9529,63556,119,基站信息

0,WiFi个数

40.7，定位精度，单位为米

平台不需要回复

说明:终端按照设定间隔上报位置和状态信息,不需要平台回复.

## 盲点补传数据

终端发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*UD2,位置数据(见附录一)]

实例:

[3G*9403094122*00D0*UD2,180916,064032,A,22.570512,N,113.8623267,E,0.00,154.8,0.0,11,100,100,0,0,00000010,7,255,460,1,9529,21809,157,9529,21405,131,9529,63555,130,9529,21242,129,9529,63554,126,9529,63556,120,9529,21151,113,0,12.2]

平台回复:

无

说明:补传未登陆平台是产生的上报数据.

## 4.报警数据上报

终端发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*AL,位置数据(见附录一)]

实例:

[3G*8800000015*00CD*AL,180916,064153,A,22.570512,N,113.8623267,E,0.00,154.8,0.0,11,100,100,0,0,00100018,7,0,460,1,9529,21809,155,9529,21242,132,9529,21405,131,9529,63554,131,9529,63555,130,9529,63556,118,9529,21869,116,0,12.4]

平台回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*AL]

实例:[SG*8800000015*0002*AL]

说明:终端产生警情后发送报警信息到平台,若终端没有收到回复,则定时上报直到收到报警确认为止.

# 二.平台发送指令

## 1.数据上传间隔设置

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*UPLOAD,时间间隔]

实例:[SG*8800000015*0009*UPLOAD,10]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*UPLOAD]

实例:[SG*8800000015*0006*UPLOAD]

说明:设置终端定时上报的时间间隔.此上传间隔针对手表出于震动状态时，手表静止时不传位置数据。

## 2.中心号码设置

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*CENTER,中心号码]

实例:[SG*8800000015*0012*CENTER,00000000000]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*CENTER]

实例:[SG*8800000015*0006*CENTER]

说明:设置中心号码,通过该手机号码可发送短信指令。同时终端的各种报警短信会发送到该号码的手机上面

## 3.控制密码设置

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*PW,密码]

实例:[SG*8800000015*0009*PW,111111]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*PW]

实例:[SG*8800000015*0002*PW]

说明:设置终端短信控制密码,非中心号码发送短信指令给终端需添加此密码.

## 4.拨打电话

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*CALL,电话号码]

实例:[SG*8800000015*0010*CALL,00000000000]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*CALL]

实例:[SG*8800000015*0004*CALL]

说明:终端收到该指令就会拨打相应指令里面设置的手机号码.

## 5.监听

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*MONITOR]

实例:[SG*8800000015*0007*MONITOR]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*MONITOR]

实例:[SG*8800000015*0007*MONITOR]

说明:终端收到该指令后会自动回拨给中心号码.

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*MONITOR,00000000000]

实例:[SG*8800000015*0013*MONITOR,13100010002]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*MONITOR]

实例:[SG*8800000015*0007*MONITOR]

说明:终端收到该指令后会自动回拨给指令中设置的号码.

以上两个指令都兼容

## 6.SOS号码设置

(1) 第1个SOS号码设置

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SOS1,电话号码]

实例:[SG*8800000015*0010*SOS1,00000000000]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SOS1]

实例:[SG*8800000015*0004*SOS1]

(2) 第2个SOS号码设置

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SOS2,电话号码]

实例:[SG*8800000015*0010*SOS2,00000000000]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SOS2]

实例:[SG*8800000015*0004*SOS2]

(3) 第3个SOS号码设置

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SOS3,电话号码]

实例:[SG*8800000015*0010*SOS3,00000000000]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SOS3]

实例:[SG*8800000015*0004*SOS3]

(4)  3个SOS号码同时设置

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SOS,电话号码,电话号码,电话号码]

实例:[SG*8800000015*0027*SOS,00000000000,00000000000,00000000000]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SOS3]

实例:[SG*8800000015*0003*SOS]

说明:设置SOS号码后,触发sos警情时，终端向设置的几个号码拨打电话，一直没有接听，则循环拨打两轮，接听后则不再继续拨打电话，同时发送报警短信给3个sos号码.

## 7.IP端口设置

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*IP,IP或域名,端口]

实例:[SG*8800000015*0014*IP,113.81.229.9,5900]

终端回复:

该指令终端无回复,直接断开当前连接,连接新服务器.

说明:设置连接平台的IP和端口.

## 8.恢复出厂设置

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*FACTORY]

实例:[SG*8800000015*0007*FACTORY]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*FACTORY]

实例:[SG*8800000015*0007*FACTORY]

说明:终端恢复出厂设置，里面设置的号码都将清空

## 9.设置语言和时区

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*LZ,语言,时区]

实例:[SG*8800000015*0006*LZ,1,8]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*LZ]

实例:[SG*8800000015*0002*LZ]

说明:设置终端语言和时区.

以下为终端支持的语言的参数值：

0:英文,
1:简体中文
3:葡萄牙
4:西班牙
5:德文
8:越南语
7.土耳其语

- 俄罗斯语

- 法语

注意：不是所以项目都支持着10种语言

## 10.SOS短信报警开关

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SOSSMS,0或1]

实例:[SG*5678901234*0008*SOSSMS,0]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SOSSMS]

实例:[SG*5678901234*0006*SOSSMS]

说明: 设置产生SOS报警后是否向SOS号码发送短信(0:关闭,1:打开).

## 11.低电短信报警开关

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*LOWBAT,0或1]

实例:[SG*5678901234*0008*LOWBAT,1]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*LOWBAT]

实例:[SG*5678901234*0006*LOWBAT]

说明: 设置产生低点报警后是否向中心号码发送短信(0:关闭,1:打开).

## 12.版本查询

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*VERNO]

实例:[SG*8800000015*0005*VERNO]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*VERNO,版本号]

实例:[SG*8800000015*0028*VERNO,G29_BASE_V1.00_2014.04.23_17.46.49]

说明:查询终端软件版本.

## 13.重启

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*RESET]

实例:[SG*5678901234*0005*RESET]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*RESET]

实例:[SG*5678901234*0005*RESET]

说明:终端接收到指令后重启，终端在后台重启，不会表现出来。

## 14.定位指令

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*CR]

实例:[SG*5678901234*0002*CR]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*CR]

实例:[SG*5678901234*0002*CR]

说明:立即唤醒终端GPS定位功能,连续定位3分钟，按照10秒一次定位数据上传，3分钟后关闭gps定位。

## 15.关机指令

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*POWEROFF]

实例:[SG*5678901234*0008*POWEROFF]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*RESET]

实例:[SG*5678901234*0008* POWEROFF]

说明:终端收到指令后关机.

## 16.取下手环报警开关

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*REMOVE,0或者1]

实例:[SG*5678901234*0008*REMOVE,1]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*REMOVE]

实例:[SG*5678901234*0006*REMOVE]

说明:手表拆除报警的开关，1打开，0关闭.

取下手表短信报警开关：

平台发送：

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*REMOVESMS,0或者1]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*REMOVESMS]

说明：手表拆除报警短信的开关，1打开，0关闭

## 17.计步功能开关

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*PEDO,0或者1]

实例:[SG*5678901234*0004*PEDO,0]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*PEDO]

实例:[SG*5678901234*0004*PEDO]

说明: 终端计步功能的开关.1打开，0关闭

## 18.计步时间段设置

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*WALKTIME,时间段,时间段,时间段]

实例:[SG*5678901234*002A*WALKTIME,8:10-9:30,10:10-11:30,12:10-13:30]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*ANY]

实例:[SG*5678901234*0008*WALKTIME]

说明: 设置计步打开的时间段范围.

## 19.翻转检测时间段设置

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SLEEPTIME,时间段]

实例:[SG*5678901234*0014*SLEEPTIME,21:10-7:30]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*ANY]

实例:[SG*5678901234*0009*SLEEPTIME]

说明: 设置翻滚检测的时间段范围.

## 20.免打扰时间段设置

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SILENCETIME,时间段,时间段,时间段,时间段]

实例:[SG*5678901234*0037*SILENCETIME,21:10-7:30,21:10-7:30,21:10-7:30,21:10-7:30]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*SILENCETIME]

实例:[SG*5678901234*000B*SILENCETIME]

说明: 设置免打扰时间段范围，时间段只针对周一至周五，拦截终端的任何来电，周末无效。

## 21.找手表指令

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*FIND]

实例:[SG*5678901234*0004*FIND]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*FIND]

实例:[SG*5678901234*0004*FIND]

说明: 发送该指令终端响铃1分钟.按键可确认

## 22.小红花个数设置指令

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*FLOWER,个数]

实例:[SG*5678901234*0008*FLOWER,5]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*FLOWER]

实例:[SG*5678901234*0006*FLOWER]

说明: 终端收到指令后屏幕显示小红花个数.

## 23.闹钟设置指令

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*REMIND,闹钟1,闹钟2,闹钟3]

实例:[SG*5678901234*0018*REMIND,08:10-1-1,08:10-1-2, 08:10-1-3-0111110]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*REMIND]

实例:[SG*5678901234*0006*REMIND]

说明:闹铃格式为：时间-开关-频率(1：一次；2:每天;3：自定义)

08:10-1-1：闹钟时间8:10，打开，响铃一次

08:10-1-2：闹钟时间8:10，打开，每天响铃

08:10-1-3-0111110：闹钟时间8:10，打开，自定义周一至周五打开

## 24.对讲功能

（1）平台发送语音:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*TK,AMR格式音频数据]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*TK,接收结果]

接收结果:1—成功

- 失败

服务器的ARM格式音频数据需要转译如下，服务器录音或者接收语音时遇到左边的数据就转译成右边的数据：

0X7D 0X01 -->  0X7D

0X7D 0X02 -->  0X5B

0X7D 0X03 -->  0X5D

0X7D 0X04 -->  0X2C

0X7D 0X05 -->  0X2A

（2）终端发送语音:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*TK,AMR格式音频数据]

平台回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*TK,接收结果]

接收结果:1—成功

0-失败

终端的ARM格式音频数据需转译如下，终端录音或者接收语音遇到左边的数据就转译成右边的数据:

0X7D --> 0X7D 0X01

0X5B --> 0X7D 0X02

0X5D --> 0X7D 0X03

0X2C --> 0X7D 0X04

0X2A --> 0X7D 0X05

## 25.终端检测离线语音

终端请求录音下发:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*TKQ]

服务器回复：

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*TKQ]

终端请求好友录音下发：

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*TKQ2]

服务器回复：

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*TKQ2]

## 26.短语显示设置指令

平台发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*MESSAGE,短语内容]

实例:[SG*5678901234*0018*MESSAGE,597D003100320033]

终端回复:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*MESSAGE]

实例:[SG*5678901234*0007*MESSAGE]

说明:该指令向终端推送显示的短语.短语采用GB232编码下发给终端

## 27.设置电话本

平台发送（1）：

[3G*8800000015*len*PHB,号码,名字,号码,名字,号码,名字,号码,名字,号码,名字,号码,名字]

len:发送长度 16进制表示 占用2个字节

号码:ascii字符

名字:Unicode编码

最多对应5组号码与名字,号码不超过20个ascii字符，姓名不超过10个Unicode字符

示例:

[3G*8800000015*0010*PHB,110,5F204E09]

终端回复：[3G*8800000015*0003*PHB].

平台发送（2）：

[3G*8800000015*len*PHB2,号码,名字,号码,名字,号码,名字,号码,名字,号码,名字,号码,名字]

len:发送长度 16进制表示 占用2个字节

号码:ascii字符

名字:Unicode编码

最多对应5组号码与名字,号码不超过20个ascii字符，姓名不超过10个Unicode字符

示例:

[3G*8800000015*0010*PHB2,110,5F204E09]

终端回复：[3G*8800000015*0004*PHB2]

说明：PHB为前5个号码,phb2为后5个号码

## 28.碰碰交好友

终端发送:

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*PP,手表当前时间,位置数据(见附录一)]

实例:

[3G*8800000015*00D4*PP,091046,180916,085033,A,22.570193,N,113.8621950,E,0.48,60.3,0.0,9,100,100,0,0,00000010,7,255,460,1,9529,21809,160,9529,21405,133,9529,63555,133,9529,63554,124,9529,21242,119,9529,21151,118,9529,63574,116,0,23.2]

平台回复:

情况一：交友成功

[SG*8800000015*LEN*pp*ID]

实例：

[SG*8800000015*000A*pp*8800000015]

情况二：交友失败

[SG*8800000015*LEN*X]

X的值为1表示对方已经交过好友,为2表示自己已经交过好友。

实例：

[SG*8800000015*0001*pp*1]

[SG*8800000015*0002*pp*2]

## 29.解除碰碰交友

平台下发指令：

[SG*8800000015*0003*PPR]

终端不需回复

30.情景模式

平台发送：

[CS*YYYYYYYYYY*LEN*profile,x]

X的值分别可以1,2,3,4

为1表示震动加响铃

为2表示响铃

为3表示震动

为4表示静音

终端回复：
[CS*YYYYYYYYYY*LEN*frofile]

# 三.附录

## 附录一: 位置数据说明

| 名称 | 实例(ASII码) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 120414 | (日月年)2014年4月12日 |
| 时间 | 101930 | (时分秒)10点19分30秒 |
| 是否定位 | A | A:定位V:未定位 |
| 纬度 | 22.564025 | 按照DD.DDDDDD格式定义,此纬度值为:22.564025. |
| 纬度标识 | N | N表示北纬,S表示南纬. |
| 经度 | 113.242329 | 按照DDD.DDDDDD格式定义,此经度值为:113.242329. |
| 经度标识 | E | E表示东经,W表示西经 |
| 速度 | 5.21 | 5.21公里/小时. |
| 方向 | 152 | 方向在152度. |
| 海拔 | 100 | 单位为米 |
| 卫星个数 | 9 | 表明GPS卫星个数 |
| GSM信号强度 | 100 | 表示当前GSM信号强度(0-100) |
| 电量 | 90 | 表示当前电量等级百分比 |
| 计步数 | 1000 | 计步数为1000 |
| 翻滚次数 | 50 | 翻滚50次 |
| 终端状态 | 00000000（16进制） | 用二进制字符串表示为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 含义如下: 左边高16bit表示报警,右边低16bit表示状态. Bit位(0开始) 含义(1有效) 0 低电状态 1 出围栏状态 2 进围栏状态 3 手环戴上取下状态 4 手表运行静止状态 16 SOS报警 17 低电报警 18 出围栏报警 19 进围栏报警 20 手环拆除报警 |
| 基站个数 | 4 | 上报基站个数,0表示不上报基站信息 |
| 连接基站ta | 1 | GSM时延 |
| MCC国家码 | 460 | 460代表中国 |
| MNC网号 | 02 | 02代表中国移动 |
| 连接基站位置区域码 | 10133 | 区域码 |
| 连接基站编号 | 5173 | 基站编号 |
| 连接基站信号强度 | 100 | 信号强度 |
| 附近基站1位置区域码 | 10133 | 区域码 |
| 附近基站1编号 | 5173 | 基站编号 |
| 附近基站1信号强度 | 100 | 信号强度 |
| 附近基站2位置区域码 | 10133 | 区域码 |
| 附近基站2编号 | 5173 | 基站编号 |
| 附近基站2信号强度 | 100 | 信号强度 |
| 附近基站3位置区域码 | 10133 | 区域码 |
| 附近基站3编号 | 5173 | 基站编号 |
| 附近基站3信号强度 | 100 | 信号强度 |
| … | … | … |
| Wifi信息数量 | 5 | Wifi个数(最多5个),按信号强度排序. |
| Wifi 1名字 | rrr | 第1个wifi信息名字 |
| Wifi 1 MAC地址 | 1c:fa:68:13:a5:b4 | 第1个wifi MAC地址 |
| Wifi 1 信号强度 | -61 | 第1个wifi 信号强度 |
| Wifi 1名字 | abc | 第2个wifi名字 |
| Wifi 1 MAC地址 | 1c:fa:68:13:a5:b5 | 第2个wifi MAC地址 |
| Wifi 1 信号强度 | -87 | 第2个wifi信号强度 |
| … | … | … |